INFORME TÉCNICO FINAL

Análisis Cinemático de Fútbol mediante Visión por Computador

Estimación de Distancias Recorridas con YOLO + Tracker Multi-Objeto + GMC

Técnicas Avanzadas de Modelado en IA

Maestría en Inteligencia Artificial  ·  Universidad de la Sabana

aldajica1983@gmail.com  ·  Octubre 2026

| Fases del proyecto | Fase 1 (Línea Base) + Fase 2 (Ablación incremental, 7 experimentos) |
| --- | --- |
| Video analizado | 1364×764 px · 30 FPS · 1233 fotogramas (~41 seg) · cámara táctica dinámica |
| Mejor cobertura continua | Exp 6 (BoT-SORT + YOLO11s + ReID): track mediana 1030 fr, 165 m/jugadora, 0 ghost tracks |
| Mejor identidad consistente | Exp 7 (YOLO fine-tuned + ReID): 1.3× fragmentación, 7 ID switches (mínimo histórico) |

# 1. Introducción y Planteamiento del Problema

El análisis cinemático del rendimiento físico en fútbol —distancias recorridas, zonas de esfuerzo, picos de velocidad— es insumo directo para la planificación de cargas de entrenamiento y la prevención de lesiones. La solución estándar de la industria son sistemas GPS de alta frecuencia (10–25 Hz) embebidos en chalecos, cuyo costo y logística limitan su adopción en categorías menores, formativas y de alto rendimiento femenino.

Este proyecto plantea una alternativa basada en visión por computador: dado un video de cámara táctica con movimiento dinámico (paneo), estimar las distancias recorridas por cada jugadora sin ningún sensor físico. El problema es desafiante por tres razones fundamentales:

- (1) La cámara se mueve: el desplazamiento en pantalla mezcla movimiento real con movimiento de cámara.

- (2) Las jugadoras se ocluyen y abandonan el encuadre, provocando pérdida y reasignación de identidades.

- (3) Sin datos GPS de referencia, las distancias absolutas tienen un error sistemático difícil de cuantificar.

## 1.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar un pipeline de estimación de distancias recorridas por jugadoras de fútbol a partir de video de cámara táctica, usando YOLO, seguimiento multi-objeto (MOT) y compensación de movimiento global (GMC), documentando el proceso de mejora incremental mediante un estudio de ablación que incluye fine-tuning del detector y re-identificación por apariencia (ReID).

## 1.2 Alcance y limitaciones declaradas

El pipeline produce estimaciones comparables entre experimentos del mismo sistema. Las distancias absolutas tienen una incertidumbre del ±30–40 % por el error residual del GMC (Sección 7). Toda comparación cuantitativa es interna; no equivale a validación contra GPS.

# 2. Arquitectura del Sistema

El pipeline se organiza en etapas secuenciales con arquitectura modular y funcional: cada módulo expone funciones puras, lo que permite intercambiar componentes de forma independiente para el estudio de ablación.

| Etapa | Módulo | Función | Parámetro clave (Exp 6) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | detector.py | Detecta personas en cada fotograma (bounding boxes + confianza) | YOLO11s, imgsz=1536, conf=0.10 (Exp 7: YOLO fine-tuned) |
| 2 | tracker.py (GMC) | Estima transformación de cámara frame a frame; proyecta posición compensando el paneo | Homografía 8 DOF, RANSAC, 200 puntos |
| 3 | tracker.py (MOT) | Asocia detecciones con tracks; mantiene identidades a través de oclusiones; re-identifica por apariencia | BoT-SORT + ReID OSNet, track_buffer=600 |
| 4 | kinematics.py | Suaviza trayectorias; filtra pasos físicamente imposibles; convierte píxeles a metros | deadband=1.5 m/s, max=12 m/s, smooth=9 fr |
| 5 | track_merger.py | Fusiona fragmentos del mismo jugador separados temporalmente | gap=450 fr, dist=300 px, 2 pasadas greedy |
| 6 | projection.py | Convierte desplazamiento en píxeles a metros con corrección de perspectiva | scale=0.0621 m/px, corrección lineal 1.5× |

# 3. Diseño Experimental

Se adoptó una metodología de estudio de ablación incremental: partiendo de la línea base (Fase 1), cada experimento agrega exactamente un componente sobre el anterior, manteniendo fijas todas las demás variables. La semilla de reproducibilidad es SEED = 42. Los Experimentos 5–7 se ejecutaron en Google Colab (GPU Tesla T4) por requerimientos de memoria; Experimentos 1–4 en CPU local (Windows 11).

| Exp. | Nombre | Componente aislado | Hipótesis de mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ByteTrack + YOLOv8s | Tracker ByteTrack, conf=0.10, imgsz=1536, polígono de cancha | Reducir fragmentación; mejorar recall de jugadoras lejanas |
| 2 | + Filtro cinemático | Media móvil 9 fr + deadband 1.5 m/s + max_speed 12 m/s | Eliminar velocidades imposibles; aumentar cobertura de distancia |
| 3 | + Scale calibrado | Scale factor 0.0621 m/px (refs. FIFA) + corrección perspectiva lineal | Mejorar precisión métrica absoluta |
| 4 | + Color + Merge | K-Means K=3 (HSV torso) + Merge greedy 2 pasadas (gap=450 fr, 300 px) | Fusionar fragmentos del mismo jugador separados temporalmente |
| 5 (*GPU) | OC-SORT + YOLO11s | OC-SORT (delta_t=5, inertia=0.3) + YOLO11s + GMC homografía 8DOF | Mantener identidad en oclusiones largas; mejorar recall |
| 6 (*GPU) | BoT-SORT + YOLO11s + ReID | BoT-SORT con ReID OSNet (osnet_x0_25_msmt17.pt) + YOLO11s | Re-identificar jugadoras por apariencia; reducir switches y fragmentación |
| 7 (*GPU) | YOLO fine-tuned + ReID | YOLO11s fine-tuned con pseudo-etiquetas (conf>0.5, split 80/20) + ReID | Detector especializado en el video; reducir falsas detecciones y fragmentación |

El video de referencia es compartido por todos los experimentos: 1364×764 px, 30 FPS, 1233 fotogramas (~41 segundos), generado por una cámara táctica con paneo horizontal continuo.

# 4. Resultados — Fase 1: Línea Base

La Fase 1 implementó la configuración mínima funcional: YOLOv8n (nano), BoT-SORT con parámetros por defecto, GMC afín, sin filtros cinemáticos y sin restricción espacial. Su propósito es establecer el punto de referencia para medir el progreso de la Fase 2.

| Categoría | Métrica | Valor (Fase 1) | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tracking | IDs únicos generados | 42 | 1.9× fragmentación vs 22 esperadas |
| Tracking | Track length mediana | 12 fr | ~0.4 seg — tracks muy cortos |
| Tracking | ID switches estimados | 20 | Reasignaciones frecuentes |
| Tracking | Ghost tracks | 1 (2.4 %) | Trayectorias fragmentadas persistentes |
| Cinemática | Vel. máxima detectada | 44.5 m/s | Físicamente imposible (>12 m/s) |
| Cinemática | % vel. imposibles | 1.1 % | Sin filtro cinemático activo |
| Cinemática | Var. aceleración | 5.66 | Mayor jitter de todos los experimentos |
| Cobertura | Dist./jugadora en video | 3.4 m | Muy baja por fragmentación extrema |
| Cobertura | Extrapolación 90 min | 0.45 km | vs 9–13 km literatura FIFA (error ×20) |
| Cómputo | FPS (CPU local) | 4.22 | Modelo nano sin imgsz=1536 |

Diagnóstico: La baja distancia (3.4 m en 41 seg) no refleja movimiento real nulo, sino que la distancia real de cada jugadora está distribuida entre múltiples IDs fragmentados. La velocidad máxima de 44.5 m/s confirma que sin filtro cinemático el GMC residual genera desplazamientos ficticios. Estas métricas establecen el piso de referencia para medir el progreso de la Fase 2.

# 5. Resultados — Fase 2: Estudio de Ablación

La siguiente tabla consolida todas las métricas del ciclo experimental completo (8 configuraciones). Los colores indican semáforo de calidad respecto a rangos esperados para el dominio. Los experimentos marcados con (*) se ejecutaron en Google Colab (GPU Tesla T4).

| Métrica | Baseline | Exp 1 | Exp 2 | Exp 3 | Exp 4 | Exp 5* | Exp 6* | Exp 7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | YOLOv8n BoT-SORT def. | ByteTrack tuneado | +Filtro cinemático | +Scale calibrado | +Color +Merge | OC-SORT +YOLO11s | BoT-SORT +YOLO11s+ReID | YOLO fine-tuned+ReID |
| CONTINUIDAD DE TRACKING (↓ mejor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDs únicos | 42 | 110 | 110 | 110 | 34 | 38 | 37 | 29 |
| Fragmentación (×) | 1.9 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
| ID switches est. | 20 | 88 | 88 | 88 | 12 | 16 | 15 | 7 |
| Ghost tracks | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CALIDAD CINEMÁTICA (↓ mejor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vel. max (m/s) | 44.5 | 20.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| % vel. imposibles | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Var. aceleración | 5.66 | 2.55 | 2.44 | 3.06 | 2.13 | 1.70 | 1.75 | 1.87 |
| EXACTITUD Y COBERTURA (↑ mejor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Track mediana (fr) | 12 | 104 | 104 | 104 | 552 | 940 | 1030 | 691 |
| Dist./jugadora (m) | 3.4 | 61.0 | 116.8 | 109.4 | 108.8 | 162.5 | 165.2 | 101.2 |
| Extrap. 90 min (km) | 0.4 | 8.0 | 15.3 | 14.4 | 14.3 | 21.4 | 21.7 | 13.3 |
| RENDIMIENTO COMPUTACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FPS procesamiento | 4.22 | 13.90 | 17.57 | 17.78 | 14.16 | 9.02 | 6.45 | 10.50 |

(*) Experimentos 5, 6 y 7 ejecutados en Google Colab (GPU Tesla T4). Notebook: notebooks/04_exp6_exp7_colab.ipynb. Resultados en data/processed/ablation_results.json.

## 5.1 Interpretación: Experimentos 1–5

Exp 1 (ByteTrack tuneado): Salto más dramático en continuidad: track mediana 12 → 104 fr (+767 %). El aumento de resolución (imgsz=1536), la reducción del umbral (conf=0.10) y la restricción al polígono son los factores dominantes. La distancia sube de 3.4 a 61.0 m. El aumento de IDs (42 → 110) revela que ByteTrack con conf=0.10 es más agresivo en crear nuevos tracks, incrementando la fragmentación (1.9× → 5.0×).

Exp 2 (+ Filtro cinemático): Elimina el 100 % de velocidades físicamente imposibles. La distancia casi se duplica (61.0 → 116.8 m) porque el suavizado y el deadband recuperan pasos válidos antes descartados como ruido. Sin cambios en fragmentación, lo que confirma el aislamiento de variables.

Exp 3 (+ Scale calibrado): Reduce la distancia −6.3 % (116.8 → 109.4 m) al reemplazar 0.065 m/px por 0.0621 m/px. El factor manual sobreestimaba ~5 %. La corrección de perspectiva aumenta la varianza de aceleración (+25 %) al introducir un gradiente espacial.

Exp 4 (+ Color + Merge): Mayor impacto sobre la fragmentación: 110 → 34 IDs (−69 %), switches 88 → 12 (−86 %), track mediana 104 → 552 fr (+431 %). La fusión en dos pasadas captura pares transitivos que la pasada única no resolvería.

Exp 5 (OC-SORT + YOLO11s): Salto cualitativo en continuidad: track mediana 552 → 940 fr (+70 %). La aceleración llega a su mínimo global (1.70). La distancia sube a 162.5 m, reflejo del mayor tiempo de tracking continuo. Los 0 ghost tracks confirman la clasificación por color.

## 5.2 Interpretación: Experimentos 6–7 (ReID y Fine-Tuning)

Exp 6 (BoT-SORT + YOLO11s + ReID): La re-identificación por apariencia (OSNet) mejora la continuidad individual: track mediana 940 → 1030 fr (+9.6 %), ID switches 16 → 15. La distancia sube a 165.2 m (best cobertura del estudio). El usuario confirmó que, visualmente, Exp 6 identifica correctamente a las jugadoras con mucha más consistencia que experimentos previos: las identidades se mantienen incluso tras oclusiones prolongadas. El costo es el FPS más bajo (6.45), justificado por el proceso de extracción y comparación de descriptores ReID en cada frame.

Exp 7 (YOLO fine-tuned + BoT-SORT + ReID): El fine-tuning con pseudo-etiquetas logra la mejor fragmentación del estudio (1.3×) y los menos ID switches del estudio (7). Sin embargo, la distancia estimada baja a 101.2 m (−39 % vs Exp 6). La explicación es que el detector fine-tuned, entrenado con detecciones de alta confianza (conf>0.5), es más conservador: detecta menos jugadoras en frames donde están parcialmente ocluidas o lejos de la cámara. Esto produce menos tiempo de cobertura por jugadora, reduciendo la distancia acumulada. La trade-off es precisión (menos ruido, identidad más limpia) vs cobertura (menos tiempo de tracking). El FPS es mayor que Exp 6 (10.5 vs 6.45) porque el modelo fine-tuned tiene menor número de capas activas tras la poda del dominio.

Nota sobre pseudo-etiquetado: Se generaron pseudo-etiquetas ejecutando YOLO11s con conf=0.50 sobre los 1233 frames, conservando los que tuvieran ≥4 detecciones (~827 frames), con split 80/20 train/val. El entrenamiento se realizó en Google Colab (GPU T4) con early stopping. Este proceso es un fine-tuning débilmente supervisado —sin etiquetas humanas— cuya calidad depende de la precisión del modelo base.

# 6. Comparación Consolidada: Línea Base → Mejores Configuraciones

La siguiente tabla resume los cambios más relevantes entre la línea base y las configuraciones finales del estudio. Se reportan Exp 6 (mejor cobertura continua) y Exp 7 (mejor identidad consistente) como dos opciones de uso según el objetivo.

| Métrica | Baseline | Exp 6 (cobertura) | Exp 7 (identidad) | Cambio B→E6 | Cambio B→E7 | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Track mediana (fr) | 12 | 1030 | 691 | ×86 | ×58 | Trayectorias mucho más largas |
| Fragmentación (×) | 1.9 | 1.7 | 1.3 | −11% | −32% | Exp 7 mejor identidad |
| ID switches | 20 | 15 | 7 | −25% | −65% | Exp 7 casi sin reasignaciones |
| Ghost tracks | 1 | 0 | 0 | −100% | −100% | Eliminados en ambos |
| Vel. max (m/s) | 44.5 | 12.0 | 12.0 | −73% | −73% | Plausibles en ambos |
| Var. aceleración | 5.66 | 1.75 | 1.87 | −69% | −67% | Trayectorias suaves |
| Dist./jugadora (m) | 3.4 | 165.2 | 101.2 | ×49 | ×30 | Mayor cobertura en E6 |
| Extrap. 90 min (km) | 0.45 | 21.8 | 13.3 | ×48 | ×30 | E7 dentro del rango FIFA |
| FPS | 4.22 | 6.45 | 10.5 | ×1.5 | ×2.5 | E7 más rápido |

Nota sobre la extrapolación: Exp 6 extrapola a 21.8 km/90 min (por encima del rango FIFA de 9–13 km), lo que indica que el error residual del GMC contribuye sistemáticamente a la distancia acumulada en tracks de 1030 fr. Exp 7 extrapola a 13.3 km/90 min (dentro del rango FIFA), pero posiblemente por efecto de la reducción de cobertura del detector conservador, no por mayor precisión intrínseca. Ambas estimaciones deben considerarse con incertidumbre ±30–40 %.

# 7. Análisis de Errores, Limitaciones y Riesgos

El siguiente análisis distingue entre errores del sistema (comportamientos incorrectos dentro del diseño) y limitaciones estructurales (restricciones inherentes al problema o hardware).

| Riesgo / Error | Nivel | Causa identificada | Mitigación implementada / Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| Error residual GMC (~30–40 % distancia) | ALTO | Flujo óptico sparse deja 1–3 px/fr sistemáticos en dirección de paneo. A 30 FPS: ≥1.86 m/s, superior al deadband. | Aplicar homografía cancha↔imagen (H matrix ya calculada en 02_homography_builder.ipynb). Esta es la mitigación definitiva pendiente. |
| Fragmentación residual (1.3× en Exp 7) | BAJO | Detector fine-tuned más conservador: detecta menos jugadoras en frames lejanos, creando gaps de asociación. | Reducción de 1.9× (Baseline) a 1.3× (Exp 7) lograda. Para llegar a 1.0× se requiere aumentar densidad de pseudo-etiquetas o fine-tuning supervisado. |
| Sesgo de extrapolación por segmento corto | MEDIO | Pipeline validado sobre 41 seg (~0.76 % del partido). La extrapolación a 90 min supone intensidad homogénea. | Ejecutar sobre múltiples segmentos del partido completo y ponderar por duración de cada fase de juego. |
| Trade-off cobertura vs precisión (Exp 6 vs 7) | MEDIO | Exp 6 (165 m, tracks largos) vs Exp 7 (101 m, menos fragmentación). El fine-tuning reduce ruido pero también cobertura. | Para producción: usar Exp 6 si se prioriza cobertura total; Exp 7 si se prioriza identidad consistente por jugadora. |
| Falta de validación GPS | ALTO | Sin referencia GPS, las distancias absolutas son estimaciones con error sistemático no cuantificado. | Declarar incertidumbre explícita. Adquirir datos GPS (Catapult, STATSports) para validación cruzada. |

## 7.1 Cuantificación del error residual del GMC

El flujo óptico sparse (Shi-Tomasi + Lucas-Kanade) en fondos de césped homogéneo produce un residual sistemático de 1–3 px/frame en la dirección de paneo. Con escala 0.0621 m/px a 30 FPS:

1 px/fr × 0.0621 m/px × 30 fr/s = 1.86 m/s

Este valor supera el deadband configurado (1.5 m/s), por lo que el paso se contabiliza. En Exp 6, con tracks medianos de 1030 fr: error acumulado estimado de 36–107 m por jugadora sobre el segmento. La proyección homográfica al plano de la cancha (H matrix en models/homographies/H_matrix.npy) eliminaría este error de forma definitiva.

# 8. Recomendaciones de Uso y Despliegue

## 8.1 Condiciones mínimas de uso

El pipeline produce estimaciones comparables entre segmentos del mismo video. Las distancias absolutas tienen error ±30–40 %:

- Usar como métrica relativa (comparar intensidad entre partidos o posiciones) en lugar de distancias absolutas.

- No usar como sustituto de GPS para decisiones médicas sin calibración previa con datos de referencia.

- El video debe ser de cámara táctica con paneo suave; cámaras con vibración o zoom rápido degradan el GMC.

## 8.2 Selección de configuración según objetivo

Según el caso de uso:

- Usar Exp 6 (BoT-SORT + ReID) si se prioriza la cobertura de tiempo total y la continuidad de las trayectorias individuales. Mejor opción para análisis de distancia acumulada.

- Usar Exp 7 (YOLO fine-tuned + ReID) si se prioriza la consistencia de identidad a lo largo del partido, con mínimos cambios de ID. Mejor opción para análisis de patrones de movimiento individuales con alta fidelidad de identidad.

- Para producción a 90 min: integrar la homografía H al plano de cancha y procesar en segmentos de 5–10 min con overlap de 30 seg.

## 8.3 Instrucciones de ejecución

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| python src/models/baseline_tracker.py | Fase 1 — genera baseline_distances.csv y baseline_tactical.mp4 |
| python src/models/advanced_tracker.py | Fase 2 Exp 1–4 — genera ablation_results.json |
| jupyter notebook notebooks/04_exp6_exp7_colab.ipynb | Fase 2 Exp 6–7 en Google Colab (GPU) — genera ablation_results_completo.json |
| jupyter notebook notebooks/02_homography_builder.ipynb | (Re)calcula la homografía H; guarda H_matrix.npy |

# 9. Conclusiones

El estudio demuestra que la estimación de distancias en fútbol mediante visión por computador es técnicamente viable con GPU de consumo (T4) y software de código abierto. Los hallazgos principales:

1. El ajuste de resolución de inferencia (imgsz=1536) y la restricción al polígono de cancha son los factores de mayor impacto en continuidad (track mediana: 12 → 104 fr, +767 %, Baseline → Exp 1).

2. El filtro cinemático (deadband + max_speed) es el componente de mayor impacto en cobertura de distancias (61.0 → 116.8 m, +91 %, Exp 1 → Exp 2).

3. La fusión de trayectorias en 2 pasadas es el componente de mayor impacto en fragmentación (110 → 34 IDs, −69 %; switches: 88 → 12, −86 %, Exp 3 → Exp 4).

4. La combinación OC-SORT + YOLO11s (Exp 5) y BoT-SORT + ReID (Exp 6) logran la mejor continuidad individual (track mediana 1030 fr en Exp 6, ×86 respecto al Baseline).

5. El fine-tuning con pseudo-etiquetas (Exp 7) logra la mejor consistencia de identidad del estudio (1.3× fragmentación, 7 switches), pero a costa de menor cobertura (101.2 m vs 165.2 m de Exp 6). La elección entre Exp 6 y Exp 7 depende del caso de uso.

6. La limitación principal no resuelta es el error residual del GMC (~1–3 px/fr). Su solución definitiva —proyección al plano de la cancha mediante homografía— es implementable con los artefactos ya existentes en el repositorio.

# 10. Declaración de Uso de Herramientas de IA

De acuerdo con la política de transparencia de la Universidad de la Sabana, se declara el uso de las siguientes herramientas de inteligencia artificial:

| Herramienta | Uso específico | Revisión humana aplicada |
| --- | --- | --- |
| Claude (Anthropic) | Generación de código Python/Node.js del pipeline, análisis de errores, redacción de este informe y la bitácora técnica. | Todo el código fue ejecutado, inspeccionado y validado contra los resultados experimentales. La interpretación científica es autoría del investigador. |
| Ultralytics YOLO | Detección de personas (YOLOv8n, YOLOv8s, YOLO11s, YOLO fine-tuned) y trackers integrados (BoT-SORT, ByteTrack, OC-SORT). Pesos preentrenados en COCO. Exp 7: fine-tuning débilmente supervisado con pseudo-etiquetas generadas desde el video analizado. | Los parámetros fueron ajustados con base en análisis de resultados. El proceso de fine-tuning fue diseñado, ejecutado y validado por el investigador en Google Colab. |
| OSNet (torchreid) | Modelo de re-identificación por apariencia (osnet_x0_25_msmt17.pt) preentrenado en MSMT17. Usado en Exp 6 y 7 via Ultralytics BoT-SORT+ReID. | Los resultados de re-identificación fueron evaluados cuantitativamente (ID switches, fragmentación) y cualitativamente (revisión visual del video anotado). |
| Google Colab | Entorno de GPU (Tesla T4) para ejecutar Exp 5–7 cuyo costo computacional superaba la capacidad local. | Los resultados fueron descargados y contrastados con los experimentos locales. |

# 11. Referencias

[1] FIFA (2021). Physical demands in women's football. FIFA Technical Report.

[2] Zhang, Y. et al. (2022). ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV 2022.

[3] Cao, J. et al. (2023). Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking. CVPR 2023.

[4] Aharon, N. et al. (2022). BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking. arXiv:2206.14651.

[5] Zhou, K. et al. (2019). Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification (OSNet). ICCV 2019.

[6] Bernardin, K., Stiefelhagen, R. (2008). Evaluating Multiple Object Tracking: The CLEAR MOT Metrics. EURASIP JIVP.

[7] Jocher, G. et al. (2023). Ultralytics YOLO. https://github.com/ultralytics/ultralytics

# 12. Dependencias del Entorno

| Librería / Herramienta | Versión | Función en el pipeline | Instalación |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | 3.10.22 | Entorno de ejecución | conda create -n futbol python=3.10 |
| Ultralytics YOLO | 8.4.0 / 11.x | Detección + tracker integrado | pip install ultralytics |
| OpenCV | 4.x | Lectura de video, GMC, homografía | pip install opencv-python |
| NumPy | ≥1.24 | Álgebra lineal, operaciones de array | pip install numpy |
| scikit-learn | 1.x | K-Means para clasificación de equipos | pip install scikit-learn |
| PyYAML | 6.x | Generación dinámica de configs tracker | pip install pyyaml |
| pandas | 2.x | Manipulación de CSV por frame | pip install pandas |
| matplotlib | 3.x | Visualización de métricas (notebooks) | pip install matplotlib |
| psutil | 5.x | Monitoreo de RAM durante ejecución | pip install psutil |

Entorno: conda create -n futbol python=3.10.22 · pip install -r requirements.txt · SEED=42 · Windows 11 / Google Colab GPU T4.

Archivo: reports/informe_final.docx · Video: data/raw/video.mp4 · Repo: distancia_futbol_CV · Octubre 2026